Wichtige Informationen zu

PC-SPEED

1. Auf dem 68000 Prozessor der neueren MEGA ST befindet sich eine kleine

Zusatzplatine mit einem IC 74LS74 .

Um einen einwandfreien Betrieb von PC-SPEED sicherzustellen, ist es

notwendig den PIN 12 dieser Platine mit PIN 12 des 68000 ber einen

220 Ohm Widerstand zu verbinden.

Es ist bei vielen MEGA ST's auch mglich ganz auf diese Platine

zu verzichten, indem der gelbe Draht, welcher an die

Zusatzplatine gelegt ist, direkt mit PIN 12 des 68000 verbunden wird.

2. PC-SPEED versucht beim BOOT-Vorgang immer den Bootsektor auszufhren.

Wenn versehentlich versucht wird, von einer unter TOS formatierten

Diskette (Partition) zu booten, strtzt PC-SPEED natrlich ab.

3. Das TIMER.EXE Programm auf der PC-SPEED Diskette bergibt die Uhrzeit

des TOS an DOS.

4. PC-SPEED besitzt neben den emulierten Grafikkarten auch einen

weiteren Grafikmodus ?!?

Der normale Screenspeicher des ST ist ab Adresse $E000:0000

vom V30 erreichbar. Im Gegensatz zu den PC-Grafikkarten kann hier

ohne Waitstates schnelle Grafik erzeugt werden.

Leider benutzt noch kein PC-Programm diesen Grafikmodus.

Doch bei der hohen Anzahl von PC-SPEED Usern wird es nicht lange

dauern bis in den Installationsprogrammen der PC-Software

der Menuepunkt auftaucht: <<< ST-Graphiccard >>> !!! ,

bzw. bis entsprechende Treiber (z.B. BGI Treiber fr Turbo-Pascal)

verfgbar sind.

5. PC-SPEED ab V1.25 untersttzt bei der Emulation der Herculeskarte

die Hyperscreen Erweiterung (siehe STMagazin 5/89).

Nun kann die volle Herculesauflsung von 720 x 348 Pixel mit

PC-SPEED emuliert werden.

Der Textmodus der Herculeskarte wird wie gewohnt mit deaktiviertem

Hyperscreen dargestellt.

Wird von einem DOS-Programm der Herculesgrafikmode eingeschaltet,

mu Hyperscreen aktiviert werden.

Das alles funktionert nur, wenn im PCS_INST.PRG der Menuepunkt

< HYPER-HERC > aktiviert wird.

Das PCS_INST.PRG soll dabei im Hyperscreenmodus gestartet werden,

da nur dann die Offsetadressen von Hyperscreen bernommen werden.

Achtung: HYPER-HERC luft nicht auf 512 KB ST's.

Erweiterungen ab PC-SPEED V1.30

6. MEGADISC.SYS Treiber fr eine Ramdisk, welche im Speicherbereich

ber 1 MegaByte angelegt wird.

Gebrauch: In CONFIG.SYS Datei folgende Zeile eintragen:

DEVICE=[Laufwerk:][\Pfad]\MEGADISC.SYS

Es werden keine Optionen verlangt.

Folgende Speicherkapazitten stehen zur Verfgung:

0.9 MB bei MEGA2

1.4 MB bei MEGA2.5

2.9 MB bei MEGA4

ACHTUNG: Wenn PC-SPEED als Accessory benutzt wird ist der

verfgbare Speicher kleiner !!!

7. Extended Memory Untersttzung (XMA)!!! (Bei ST > 1MB)

Genau: INT15 Funktion 87HEX und 88HEX werden untersttzt.

Es stehen folgende Speicherkapazitten zur Verfgung:

0   MB bei MEGA ST1,1040,520,260 ST

0.9 MB bei MEGA ST2

1.4 MB bei MEGA ST2.5

2.9 MB bei MEGA ST4

ACHTUNG: Wenn PC-SPEED als Accessory benutzt wird ist der

verfgbare Speicher kleiner !!!

Tip: Das DOS Kommando MEM gibt den zustzlichen XMA-Speicher

an.

Nutzen: z.B. ab DOS 3.3 knnen mit VDISK.SYS Ramdisks im

XMA Speicher angelegt werden.

Gebrauch: In CONFIG.SYS Datei folgende Zeile eintragen:

DEVICE=[Laufwerk:][\Pfad]\VDISK.SYS [Speicher in KB] /E

Beachten Sie: bei groen Ramdisks ist es notwendig,

die Anzahl der Eintrge im Inhaltsverzeichnis entsprechend

zu erhhen, sonst erhalten Sie Fehlermeldungen.

Defaultmig sind meistens 64 Eintrge frei.

Bei anderen Anwendungen fr XMA kann es Schwierigkeiten geben,

wenn Programme direkt die speziellen Fhigkeiten des 80286

Prozessors ausnutzen, ber die der V30 nicht verfgt.

Genau: Beim V30 existiert kein Protected-Mode.

Zu beachten ist, da Extended Memory nicht gleich

Expanded Memory ist.

Es sind jedoch spezielle Treiber verfgbar, welche Extended

in Expanded Memory umwandeln. (z.B. EXTMEMS.SYS von SOFTBYTE,

EMS40.SYS von Byte)

8. Wenn Sie eine serielle und Microsoft-kompatible Maus besitzen,

knnen Sie diese auch unter TOS benutzen.

Starten Sie dazu den PC_MOUSE.PRG Treiber.

Nach einigen Mausbewegungen setzt sich der Mauszeiger in

Bewegung.

Bemerkung: Bei einigen hardwarenahen Programmen kann es vorkommen,

da die Maus nicht korrekt funktioniert.

Ihre Atarimaus und die PC-Maus knnen Sie parallel benutzen.

9. Sie knnen Ihre ST-Maus unter DOS benutzen.

Beachten Sie den Menpunkt Tastatur/Maus, er stellt folgende

Maus-Optionen zu Verfgung:

RS232 : Sie knnen die RS232 Schnittstelle bis ca.2400 Bd unter

DOS benutzen (COM1). Es ist auch mglich eine serielle Maus

anzuschlieen.

Microsoft-mouse: Die ST-Maus erscheint unter DOS als Microsoft-

kompatible Maus. Um mit ihr arbeiten zu knnen bentigen

Sie einen entsprechenden Maustreiber, welcher bei vielen

DOS Programmen mitgeliefert wird.

Beachten Sie: Es gibt Maustreiber, welche nur MouseSystems

kompatible Muse untersttzen. Diese Maustreiber drfen

Sie nicht verwenden !!!.

Wenn also ein Maustreiber MSMOUSE.COM heit, kann es sein,

da dieser nur MouseSystems kompatibel ist.

Die RS232 Schnittstelle wird in diesem Modus nicht untersttzt.

Cursor-mouse: In diesem Modus wird durch die ST-Maus das Drcken

der Cursortasten emuliert.

Aus cursorgesteuerten Programmen knnen damit rasante

Mausprogramme werden.

10 ber die Tastenkombination "(" auf dem externen Ziffernblock und der

"I" Taste knnen Sie im Monochrommodus den Bildschirm invertieren.

Erweiterungen ab PC-SPEED V1.40

11 Im Monochrom-Modus knnen Sie die Schriftfonts vertauschen.

Gebrauch: Neuen Menpunkt im PCS_INST.PRG unter (B)ildschirm

entsprechend einstellen.

12 Zugriff auf bis zu 24 (C-Z) Festplatten Partitionen mit dem

ADD_PART.SYS Treiber.

Der Betrieb von mehreren Festplatten ist mglich.

Gebrauch: In CONFIG.SYS Datei folgende Zeile eintragen:

DEVICE=[Laufwerk:][\Pfad]\ADD_PART.SYS

Es werden keine Optionen verlangt.

Nach erneutem Booten werden die Partitionen der angeschlossenen

Festplatten angezeigt.

Bis zu 2 Partitionen werden auch weiterhin ohne ADD_PART.SYS untersttzt.

Wichtig: Stellen Sie im PCS_INST.PRG unter dem Menpunkt

Floppy/Harddisk bei der Abfrage nach der Harddisktreibersoftware

die Option MULTI ein.

NORM und ICD sind aus Kompatibilittsgrnden geblieben und haben

die gewohnte Funktion.

Partitionen bis 32MB (ab AHDI 3.0) knnen unter DOS benutzt werden.

Zu beachten ist dabei, da diese Partitionen im PCS_INST.PRG nicht

als DOS-Laufwerke C: oder D: eingestellt werden.

Partitionen > 32MB werden von automatisch ausgeblendet.

ACHTUNG !!!

Um die neuen Mglichkeiten der PC-SPEED V1.40 bereitzustellen

war eine nderung der Festplattenverwaltung unumgnglich.

Wenn sich ein DOS, welches mit einer lteren PC-SPEED Version

installiert wurde nicht von Harddisk booten lt, oder andere

Unvertrglichkeiten auftauchen gehen Sie folgendermaen vor:

Sichern Sie mit der lteren PC-SPEED Version den Inhalt der

DOS-Partitionen auf Disketten, oder eine freie Partition.

Booten Sie das DOS mit der neuen PC-SPEED Version von Diskette

(PCS_INST.PRG Festplatte JA), und installieren Sie das DOS

erneut. (FORMAT C: /S)

Danach kopieren Sie die gesicherten Daten wieder auf die

Partitionen.

Nach diesem Vorgang knnen Sie wie gewohnt mit der Festplatte

arbeiten.

13 Im CGA Modus kann auch die TANDY 1000 Grafik emuliert werden.

Dieser neue Grafikmodus wird besonders von vielen PC-Spielen

untersttzt.

Die Grafikkarte hat folgende Daten:

320 * 200 Pixel in 16 Farben entspricht BIOS-Videomodus 9.

Auf dem ATARI-monochrom Bildschirm werden echte Graustufen emuliert.

Bei Farbbetrieb werden 16 Farben dargestellt.

14 Die Steprate kann bei Floppy A und B einzeln eingestellt werden.

Gebrauch: Im PCS_INST Programm unter dem Menpunkt Floppy/Harddisk

die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Tip: 5 1/4 Zoll Laufwerke bentigen meist 6ms Steprate.

Sehr langsame Laufwerke bentigen 12ms.

3 1/2 Zoll Laufwerke bentigen meist 3ms.

Bei einer 1.44MB Erweiterung des Floppycontrollers

(siehe ST-COMPUTER 1/90) mu die Steprate des entsprechenden

Laufwerkes verdoppelt werden (blicherweise 6ms anstatt 3ms).

15 Mit dem PCS_OPT.COM Programm kann die Kompatibilitt von PC-SPEED

nochmals gesteigert werden.

PCS_OPT.COM optimiert das DOS Betriebssystem fr PC-SPEED.

Falls einmal ein PC-Programm nicht unter PC-SPEED laufen sollte,

haben Sie nun gute Chancen selbst extrem hardwarenahe Programme

zu nutzen.

Gebrauch: Starten Sie unter DOS das PCS_OPT.COM Programm.

Tip: Installieren Sie das Programm in der AUTOEXEC.BAT Datei.

16 Fr Freaks: Unter DOS knnen Unterprogramme vom 68000 ausgefhrt werden.

Unter DOS haben Sie nun auch vollen Zugriff auf die ATARI Peripherie.

Gebrauch: Folgendes Beispielprogramm ruft eine 68000 Routine auf.

LEA BX,[ROUTINE]               ;Startadresse des 68000 in ES:BX

MOV DX,CS

MOV ES,DX

MOV DX,4                       ;PC-SPEED Code fr CALL 68000

OUT 0E9H,AL                    ;68000 Starten

EVEN                           ;68000 Code auf gerade Adresse !

ROUTINE: DB 046H,079H,0,0FFH,082H,040H  ;NOT $FF8240

DB 04EH,075H                   ;RTS

Dieses Beispielprogramm invertiert z.B. den monochromen Bildschirm.

Achtung:Alle Register des 68000 mssen gerettet werden.

Die Register A0/A6 und D7 sollten nicht benutzt werden.

Der 68000 befindet sich nach dem Start im Supervisormodus.

Die Adressen sind zwischen V30 und 68000 um $40000 verschoben.

z.B.: Die V30 Adresse $2000:0000 entspicht $60000 des 68000.

Das ist bei absoluter Adressierung des 68000 zu beachten.

17 PC-SPEED ab V1.41 untersttzt die CT-Festplatte, welche in

CT 2/88 (Hardware) und CT 12/88 (Software) beschrieben ist.

Stellen Sie im Menpunkt Floppy/Harddisk des PCS_INST.PRG

die Option "CT" ein.

------------------------------------------------------------------------

Ab PC-SPEED Version 1.50

------------------------------------------------------------------------

18 Mit dem SPEEDFNT.COM Programm knnen Sie unter DOS im monochromen

Bidschirmmodus eigene Fonts einladen.

Mit den Optionen /T oder /F knnen Sie zwischen dem dnnen

und dem dicken Schriftfont whlen.

Beim Start ohne Option erscheint eine Gebrauchsanleitung.

Das Programm arbeitet nur sinnvoll mit 4096 kbyte Bitmap Fonts.

Beachten Sie, da normale ST-Fonts normalerweise nicht ber

die PC Sonderzeichen verfgen. Blockgrafikprogramme knnen

deshalb etwas merkwrdig aussehen.

Mit einem Fonteditor knnen Sie diese Zeichen aber schnell selbst

hinzufgen.

24 Der Atari SLM 804 Laserdrucker wird ab sofort untersttzt.

(nur bei ST>1MB !!!)

Lesen Sie dazu das LASER.DOC File auf der PC-SPEED Systemdiskette.

25 Sie knnen PC-SPEED als Accessory benutzen. (nur bei ST>1MB !!!)

lesen Sie dazu das ACCESSORY.DOC File auf Ihrer PC-SPEED

Systemdiskette.

26 Mit dem VIDMOD.COM Programm knnen Sie unter DOS die

aktuelle Grafikemulation ndern.

Beim Start von VIDMOD erscheint eine Gebrauchsanleitung.

27 Bei der Option HD-BOOT im PC-SPEED Installationsprogramm,

wird das DOS automatisch von der Festplatte geladen.

Das Drcken von RETURN frherer PC-SPEED Versionen entfllt.

28 Das PCS_INST.PRG wurde mit einer komfortablen GEM-Oberflche

versehen.

29 Die Partitions-Zuordnungsmglichkeiten wurden erweitert.

Es knnen jetzt max. 19 Partitionen direkt zugeordnet

werden.

30 PC-SPEED ist auch fr den neuen ATARI STE erhltlich !!!

Fr den STE wurde eine vllig neue Platine entwickelt, welche die

speziellen Fhigkeiten dieses Computers untersttzt.

Durch den Einsatz von SMD Technik und einem neuen Steckadapter

konnte der Einbau im STE vereinfacht werden ( Kein Lten ).